Дополнения к руководству по запуску Серия  «M»
Перед подключением ПЧ  ознакомится с руководством пользователя!
В дополнении представлены наборы  параметров для реализации базовых задач. 
Для работы с панели оператора достаточно настроить параметры ЭД.
Работа с панелью оператора
[image: image1.png]BbixogHas YacToTa

#8606 <> 8508

- ‘* v BbIXOAHOM TOK

AEA4 < #8584

aBTOMaTU4eCKun

s et L
BoAg -4t~
ENEEE





Параметры электродвигателя (ЭД):
	№
	Название
	Установка
	 Описание 

	F4.00
	Напряжение ЭД (V)
	Параметр ЭД
	Информация с шильдика ЭД

	F4.01
	Ток ЭД  (A)
	….
	.....

	F4.02
	Обороты ЭД  (RPM)
	….
	.....

	F4.03
	Частота ЭД (Hz)
	….
	.....

	F4.05
	Ток холостого хода
	40% от тока ЭД 
	


Двухпроводная схема управления: 
	№
	Название
	Установка
	 Описание 

	F0.02
	Команда пуск
	1
	Клеммы преобразователя 

	F2.13
	Входной терминал S1
	3
	Сигнал «Пуск (сухой контакт)» подавать на клеммы S1, COM. Значение FWD

	F2.14
	Входной терминал S2
	4
	Сигнал «Пуск (сухой контакт)» подавать на клеммы S2, COM. Значение REV

	F2.18
	Модель управления 
	0
	Двухпроводная схема управления 


3х проводная  схема управления 
	№
	Название
	Установка
	 Описание 

	F0.02
	Команда пуск
	1
	Клеммы преобразователя 

	F2.13
	Входной терминал S1
	3
	Сигнал «Пуск (импульсная кнопка)» подавать на клеммы S1, COM. Значение FWD

	F2.14
	Входной терминал S2
	4
	Сигнал «Пуск (импульсная кнопка)» подавать на клеммы S2, COM. Значение REV

	F2.15
	Входной терминал S3
	5
	Сигнал «Пуск (Н.З. кнопка)» подавать на клеммы S3, COM. Значение 3х проводная схема 

	F2.18
	Модель управления 
	2
	3х проводная  схема управления 


Регулирование скорости:
	№
	Название
	Установка
	 Описание 

	F0.03
	Установка частоты
	3
	Набор аналоговых сигналов AVI (0-10)
Внешний потенциометр (5kOm) подключать  на клеммы GND, AVI и +10V 
При наличии джампера  переключить его из положения I (ток) в положение  V(напряжения)

	F0.03
	Установка частоты
	3
	Набор аналоговых сигналов AСI (0-10) (0-20mA)
Внешний источник подключать  на клеммы GND, AСI
При наличии джампера  переключить его из положения V(напряжения) в положение I (ток) 


Дополнительные параметры:
	№
	Название
	Установка
	 Описание 

	F0.04
	Максимальная выходная частота
	0-999Hz
	Значение по умолчанию 50Hz. Зависит от номинальной частоты двигателя.

	F0.05
	Выходная частота верхний предел
	0-999Hz
	Значение по умолчанию 50Hz. Зависит от номинальной частоты двигателя.

	F0.06
	Выходная частота нижний предел
	0Hz
	Выходная частоты не может быть ниже этого предела.

	F0.03
	 Установка частоты 
	0
	Включить потенциометр панели

	F0.10
	Время разгона 
	15 секунд 
	Диапазон 0-255 секунд

	F0.11
	Время торможения 
	15 секунд
	Диапазон 0-255 секунд

	F0.12
	Направление вращения 
	0
	0-FWD 1-REV 2-запрет REV

	F8.03
	Сброс параметров
	1
	Производится сброс параметров кроме параметров ЭД.


Основная монтажная схема
[image: image2.png]TopmosHoe
AC220B AC380B conpoTusneHue
Bxopg, Bxog, ’, _‘
R|S R|(S|T||P|B
EY
BB R EEE R ULV PE
I ]
1] 1 BbixoaHoe =
=[>| Uwndposoii pene
=< BX0A, MoTteHunomeTp
\ 5KQ @ I





